Idées de situations qui posent un problème à résoudre
2nde BacPro

situation-problème n° 2

| TITRE | AU FEU LES POMPIERS ! |
| --- | --- |
| Thématiques | HS1 Comment prévenir les risques liés aux gestes et postures ? |
| Modules abordés | 2. Comment éviter le basculement d’un objet ? |
| MISE EN SITUATION | Voir le sujet |
| DURÉE | Une heure |
| CAPACITES VISEES CONNAISSANCES ATTITUDES | Vérifier expérimentalement les conditions d’équilibre d’un solide soumis à deux ou trois forces de droites d’action non parallèles Connaître les caractéristiques d’une force (point d’application, droite d’action, sens et valeur en newton) |
| COMPETENCES | Rechercher, extraire et organiser l’information. Raisonner, argumenter, critiquer et valider un résultat. Présenter et communiquer un résultat. |
| FORMES POSSIBLES DE l’ACTIVITE | Travail en binôme ou personnel |
| MATÉRIEL | Un cercle cartonné percé à 3 endroits A, B et C, un tableau magnétique, 3 dynamomètres, un ordinateur avec Geogebra, un appareil photo numérique avec câble USB. |

MISE EN SITUATION AU FEU LES POMPIERS ! Un incendie vient de se déclarer dans une maison à Ingré. Une personne est à la fenêtre du 1er étage et hurle aux pompiers qu’elle ne peut plus descendre par les escaliers car le feu l’en empêche. Les pompiers décident alors d’utiliser une bâche de suspension : la personne doit alors sauter par la fenêtre et être réceptionnée sur cette bâche tenue par 3 pompiers. Avant le saut de la personne, chacun des 3 pompiers doit exercer une force particulière sur la bâche pour être tendue et maintenue en équilibre. On négligera le poids de la bâche. Celle-ci est donc soumise à trois forces (celles exercées par chaque pompier sur la bâche). Vous disposez d’un cercle cartonné qui modélisera la bâche de suspension. Proposez un dispositif qui permettrait de modéliser expérimentalement cette situation. Vous disposerez de tout le matériel nécessaire en dressant une liste que vous remettrez au professeur qui satisfera au mieux votre demande. Vous pourrez rajouter du matériel sur la liste au fil de votre recherche.

Le dispositif doit ressemble au montage suivant :

Matériel :

- un tableau magnétique

- 3 dynamomètres

- un cercle cartonné percé à 3 endroits A, B et C.

Prendre une photo et l’enregistrer dans le disque dur de l’ordinateur.

Ouvrir Geogebra et insérer la photo à l’aide de l’outil Insérer une image.

Cliquer droit sur l’image et sélectionner Propriétés :

- Onglet Basique, cocher Objet fixe.

- Onglet Position, saisir les coordonnées du Coin 1 : (0,0) et du Coin 2 : (20,0).

Placer les points d’application A, B et C des forces F1→, F2→ et F3→ à l’aide de l’outil Nouveau point.

Placer un autre point sur chaque fil des dynamomètres à l’aide du même outil Nouveau point.

A l’aide de l’outil Droite passant par deux points, tracer les droites d’action des 3 forces.

Que constate-t-on ? ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tracé de la force F1→ : on prendra comme unité graphique 1 cm pour 0,1 N

En respectant cette unité graphique, placer un point à la bonne distance en cm du point A sur la droite d’action correspondante en utilisant l’outil Segment créé par un point et une longueur.

A l’aide de l’outil Déplacer, déplacer le segment obtenu dans la direction de la droite d’action et dans le sens de F1→.

Créer la force F1→ à l’aide de l’outil Vecteur.

Faire de même pour F2→ et F3→.

Créer un point extérieur à l’image (que l’on renommera M) à l’aide de l’outil Nouveau point.

A l’aide de l’outil Représentant, tracer, à partir du point M, un vecteur égal à F1→. A partir du point M’ apparu, tracer un vecteur égal àF2→. A partir du point M’’ apparu, tracer un vecteur égal àF3→.

On a alors construit la somme des 3 forces. Que constate-t-on ? ………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

On dit que l’on a construit le dynamique des forces (représentation graphique de la somme des forces). Pour un solide en équilibre, le dynamique des forces est dît …………… On a alors :

F1→ + F2→ + F3→ = …..