G

+



Vers PC

Voltmètre

(– 25 V/+25 V)

Interface

IP 2

Ampèremètre

(– 250 mA/+250 mA)

V

A

Résistance à tester

Générateur de tension variable

Voie 1

Voie 2

Etude de la caractéristique d’une résistance avec acquisition informatique des données

a) Montage et shéma équivalent :

### b) Manipulation :

Appuyer une fois pour chaque valeur de U

insérez votre résistance dans le support prévu à cet effet ;

- mettez le générateur sur la plus basse tension disponible (3 V) ;

- appuyez une fois sur le bouton début de l’interface ;

- mettez le générateur sur la tension supérieure immédiatement disponible (4,5 V) ;

- appuyez de nouveau une fois sur le bouton début de l’interface ;

- répétez l’opération pour toutes les tension disponibles (6 au total) .

Valeurs de U et de I pour la première position du curseur à noter dans le tableau

Curseur sur le

bas de la courbe

c) Résultats :

- on obtient la caractéristique de la résistance R testée ;

- imprimez un exemplaire par élève de cette caractéristique ;

- double-cliquez sur le graphique et placez le curseur sur le bas
de la courbe ;

- notez alors les valeurs de U et de I dans le tableau ci-dessous ;

procédez ainsi pour chaque valeur de U en vous déplaçant sur
la courbe avec la flèche droite de direction du clavier ;

- calculez dans chaque cas la valeur de R ;

- calculez la valeur moyenne de R .

| U en V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I en mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I en A |  |  |  |  |  |  | Valeur moyenne de R |  |
| R =U / I en  |  |  |  |  |  |  | #### R =  |  |

### d) Conclusion :

- Comparez la valeur de R à celles obtenues en TP la séance précédente.

- Quels sont les avantages de la méthode utilisée ici (EXAO) ?