ANNEXES

Activité

"Mon moulin va trop vite, mon moulin va trop fort"

ANNEXE 1 : Tracé de caractéristique d'un dipôle assistée par ordinateur - Console Eurosmart

Recto - verso

ANNEXE 2 : Fiche de rappels et d'informations diverses

- Rappel 1 : sur l'intensité électrique et sa mesure.
	- Rappel 2 : sur la tension électrique et sa mesure.
	- Rappel 3 : Définition d'une caractéristique.
	- Rappel 4 : Tracer d'un graphique.
	- Info 1 : Situation de proportionnalité et graphique.
	- Info 2 : Calcul d'un pourcentage d'erreur.

ANNEXE 3 : Tracer un graphique à l'aide de LibreOffice.

ANNEXE 4 : Tracer un graphique à l'aide de Regressi.

ANNEXE 5 : Extraits de notices techniques d'appareils (multimètre digital et capteur ampèremètre).

ANNEXE 1 : Tracé de la caractéristique d'un dipôle d'étude assistée par ordinateur - Mode d’emploi de la console Eurosmart

- Les dipôles branchés en série sont le générateur variable, le capteur ampèremètre et le dipôle d'étude (conducteur ohmique).

- Le voltmètre est branché en dérivation aux bornes du générateur (même tension qu'au dipôle d'étude).

Le générateur et le voltmètre doivent être éteints à ce stade.

PREPARATION DU DISPOSITIF

1) Ouvrir le logiciel LATIS-Junior (Démarrer/Programmes/_MATIERES/EXAO/Eurosmart.

2) Insérer le capteur ampèremètre sur la centrale et valider son insertion en choisissant le mode +/- 0,5 A.

3) Vérifier que l’entrée Intensité est activée (en haut à gauche).

4) Activer le mode « Pas à pas ».

5) Sélectionner « Abscisse instrumentée » puis choisir « Intensité ».

6) Sélectionner « Ordonnée clavier », puis dans « définir » taper « Tension » et choisir l’unité « en volt ». Enfin, cliquer sur « terminer ».

Le dispositif est prêt à effectuer des mesures.

PHASE DE MESURES

Allumer le voltmètre et le régler sur le calibre 20 V continu.

Placer la molette du générateur sur 0 V et le laisser éteint.

Cliquer sur « Prendre la mesure »  9ème icone en haut, en forme de TRIANGLE.

L’intensité mesurée par le capteur s’affiche. Il faut alors rentrer la valeur correspondante de la tension appliquée. Pour cette première mesure, le générateur étant éteint, on a U = 0 V. On tape donc 0 puis on clique sur « Acquérir ».

Allumer le générateur, régler la tension à environ 1 V. Il n'est pas nécessaire d'obtenir exactement 1 V. Puis cliquer sur « Acquérir ». Et ainsi de suite de 1 V en 1 V jusqu’à environ 9 V maximum.

Quand l’ensemble des saisies est terminé, appuyer sur « Echap ».

Faire un clic droit dans la zone du graphique et sélectionner « Calibrage » Le graphique est ainsi mis à la bonne échelle. Garder le graphique à portée de main et reprendre la fiche « Protocole 1 ».

Enregistrer le fichier dans groupe/classe/travail/SPC en le nommant "classe-prenoms-eleves".

PHASE DE MODELISATION

Nous allons chercher maintenant à modéliser la courbe obtenue, c'est-à-dire, trouver l'expression mathématique qui lui correspond :

Sur le côté gauche, cliquer sur le symbole courbe :

Cliquer sur le menu "Traitements"  "Modélisations" ou directement sur

Sur la gauche du logiciel, dans la partie intitulée "Courbes", on peut lire "Tension". Faire un glissé-déposé du mot "Tension" vers la case nommée "Tension" dans le cadre "Courbe à modéliser" :

Puis dans la zone "Modèle", choisir le modèle qui vous semble le plus ressembler à la courbe formée par les points : (Constante - Linéaire - Affine - Parabole - Puissance - …).

Faire "Calculer le modèle". Une courbe colorée doit apparaître sur le graphique.

Enfin cliquer sur les petits chevrons  et noter la valeur "a" fournie ainsi que les deux expressions fournies sous "Calculer le modèle" :

Cette expression se nomme "l'équation de la courbe".

Penser à réenregistrer le fichier.

Fin

ANNEXE 2 : Fiche de rappels et d'informations diverses

| Rappel 1 Une intensité se mesure avec un ampèremètre. Un ampèremètre mesure un débit de charges électriques. Il doit être traversé par le courant dont on veut mesurer l'intensité. Il se branche donc toujours en série. Rappel 2 Une tension électrique se mesure avec un voltmètre. Un voltmètre mesure une "différence électrique" entre deux points du circuit. Il doit être relié à ces deux points. Il se branche donc toujours en dérivation. Rappel 3 La caractéristique d’un dipôle décrit le fonctionnement de ce dipôle. C’est un graphique qui représente la tension U aux bornes de ce dipôle en fonction de l’intensité I du courant qui le traverse. |  | Rappel 4 U I Tracer une courbe représentant comment varie la tension en fonction de l'intensité signifie qu'il faut placer U en ordonnée et I en abscisse. Sur un graphique on doit indiquer : - les grandeurs mesurées (Tension, intensité...) - l'unité de mesure de ces grandeurs (volts, ampères...) - l'échelle choisie Info 1 Sur un graphique, si les points forment une droite qui passe par l’origine, alors on peut conclure que les grandeurs en abscisse et en ordonnée sont proportionnelles (voir ci-dessous) : |
| --- | --- | --- |

Si la caractéristique n'est pas une droite qui passe par l'origine, comme sur cet exemple, alors on dit que les grandeurs U et I ne sont pas proportionnelles.

Si la caractéristique est une droite qui passe par l'origine, comme sur cet exemple, alors on dit que les grandeurs U et I sont proportionnelles.

Il existe alors un nombre constant k tel que :

U = k  I       soit       k = U / I

k est appelé le coefficient de proportionnalité

Info 2 Pour calculer le pourcentage d'erreur commise sur une mesure par rapport à une valeur de référence, on procède ainsi : Exemple : On connaît assez précisément la longueur d'une table qui est L ≈ 138 cm (référence). Un élève mesure cette longueur avec son double décimètre et il trouve L' ≈ 135 cm (mesure). Pour calculer l'erreur E qu'il a commise, on fait E = (L - L') L 100 E = (138 - 135) 138 100 soit E ≈ 2,2% On estime que sous 5% d'erreur, la mesure est très correcte ce qui est le cas ici.

ANNEXE 3 :

Tracer un graphique à l'aide de LibreOffice

On veut réaliser, par exemple, le graphique dont le titre soit le suivant :

Graphique représentant l'évolution

de la TEMPERATURE d'un liquide en fonction du TEMPS.

On vous fournit un tableau à 2 colonnes comportant :

- des valeurs pour les abscisses (Ex : Temps t en secondes)

- des valeurs pour les ordonnées (Ex : Température T en °C)

On rappelle que l'abscisse est l'axe horizontal et l'ordonnée, l'axe vertical.

D'après le titre, t se porte donc en abscisses et T en ordonnées.

Temps t (s)		 Température T (°C)

0			23

15 			16

30			 11

60			8

90 			7

1°) Ouvrir le logiciel LibreOffice Classeur (ou « calc » : feuille de calcul).

2°) Ouvrir une feuille de calcul vierge ou celle que le professeur vous aura désignée.

3°) On rentre ensuite les données en colonne en commençant logiquement par les données à mettre en abscisses. En entête de colonne, spécifier le nom de la grandeur et son unité (Ex : Temps (s)) puis rentrer les données.

4°) Faire de même pour les données en ordonnées sur la colonne adjacente (Ex : Température (°C)). Veiller à saisir une virgule et non un point pour les nombres décimaux.

5°) Nous allons ensuite tracer le graphique correspondant : IMPORTANT ! A l'aide de la souris, avec un clic gauche long, sélectionner toutes les cases que vous venez de remplir (entêtes compris). Puis cliquer sur Insertion/Diagramme. L'assistant s'ouvre.

6°) Choisir le type de diagramme "XY (Dispersion)" – Sélectionner "Points et lignes" dans les cases imagées – Prendre Type de ligne "lissée" – Cocher "trier par valeur de X" - "Suivant".

7°) Dans "Plage de données", ne rien toucher et cliquer sur "Suivant".

8°) Dans "Série de données", ne rien toucher et cliquer sur "Suivant".

9°) Dernière partie : "Éléments du diagramme" : Indiquer le titre adéquat - Indiquer le nom de l'axe des abscisses (x) avec l'unité --> « Temps (s) » – Indiquer le nom de l'axe des ordonnées (y) --> « Température (°C) » – Dans "Afficher les grilles", cocher "x" et "y" – Décocher « légende », si vous ne tracez qu'une seule courbe – Enfin cliquer sur "Terminer".

10°) Vous pouvez redimensionner. Pour cela, cliquer d'abord n'importe où en dehors du graphique. Puis, cliquer une seule fois dans la zone du graphique. Vous pouvez alors tirer sur les carrés verts diagonaux qui apparaissent pour modifier les dimensions.

11°) Modélisation de la courbe et son équation : Double-cliquer dans la zone interne du graphique. Des coins noirs apparaissent. Faire un clic droit sur l'un des points du graphique  "Insérer une courbe de tendance. Dans l'onglet "Type", sélectionner : Type de régression  "Linéaire". Cocher  "Forcer l’ordonnée à l’origine". Enfin, cocher  "Afficher l'équation".																													FIN.

ANNEXE 4 :

Tracer un graphique à l'aide de Regressi

Exemple choisi : Tracer la courbe représentant la température en fonction du temps.

La température sera donc portée en ordonnées

Et le temps sera porté en abscisses

- Tableau de valeurs

- Cliquer sur FICHIER > NOUVEAU > CLAVIER puis sélectionner Fenêtre / Mosaïque verticale.

Il n’est pas nécessaire de remplir les cases “Minimum” et “Maximum”.

- Remplir le tableau, en faisant attention, car la première variable sera en abscisses :

À vous de remplir ce tableau avec vos données et vos unités en validant par « entrée » à chaque fois !

Il est essentiel pour obtenir des résultats cohérents de mettre les unités légales avec la bonne orthographe !!!

- Cliquer sur OK

Entrer dans la 1ère ligne la 1ère valeur de t dans la case correspondante, cliquer sur entrée puis entrer la valeur correspondante de T et cliquer sur entrée, une 2ème ligne va apparaître dans le tableau. Continuer ainsi pour rentrer toutes vos valeurs.

Remplir le tableau avec vos données :

- Les points se placent simultanément et automatiquement sur le graphe.

Tracé de la courbe

Cliquer sur l'icône "échelle manuelle"	      		afin de redéfinir les tmax et Tmax si nécessaire.

  - Cliquer sur l'icône "coordonnées"

- Vérifier que vous avez bien les bonnes grandeurs physiques en abscisses et en ordonnées.

- Cocher les cases Zéro inclus ; graduations linéaires ; échelle à gauche ; cocher ligne puis sélectionner lissage (au lieu de segment) ; cocher point puis choisir croix ; cocher ensuite abscisse unique, zéros Y identiques, Axes passant par zéro et Tracé de grille.

- Cliquer sur OK.

- Exploitation de la courbe

Lorsque la courbe obtenue est une droite, on demande généralement de calculer son coefficient directeur (a).

Une droite a pour équation : y = a × x + b avec a et b des nombres réels positif ou négatifs.

Le logiciel permet de calculer a et b à partir des résultats expérimentaux, pour cela :

Cliquer sur l'icône "début de modélisation"

  - Ensuite cliquer sur l'icône "modélisation du graphe"		,     choisir l'onglet "prédéfinie", cliquer sur la modélisation voulue (généralement une droite) puis sur OK.

  - Sur l'écran s'affiche les valeurs numériques de a et b associées au modèle choisi.

  - Imprimer le graphe si le professeur l’exige et conclure.