Compétences travaillées :	- CT4.2 : Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple.

- CT5.4 : Piloter un système connecté localement ou à distance.

- CT5.5 : Modifier ou paramétrer le fonctionnement d’un objet communicant.

Piloter un système connecté localement ou à distance

Ce nouveau produit (l’anneau néopixel) apporte de nouvelles fonctions telles que :

· L’éclairage peut changer de couleur

· L’éclairage peut être plus ou moins lumineux

· L’éclairage peut défiler sur l’anneau néopixel

Nous allons donc devoir créer des programmes pour répondre à ses nouvelles fonctions.

L’îlot de 4 élèves se découpe en 2 binômes

Travail à réaliser pour répondre à la première fonction : pouvoir changer de couleur

1er travail : Chaque équipe réalise le programme pour éclairer le néopixel en rouge sur les 8 leds. Pour ce faire :

- Brancher votre carte arduino à l’ordinateur

- Ouvrir le logiciel Arduino augmenté

- Dans le menu Outil sélectionner type de carte et sélectionner carte Arduino Uno

- Dans le menu Outil sélectionner Port série et ne pas sélectionner Com1 mais l’autre Com d’inscrit. S’il n’y a que le Com1 c’est que la carte Arduino n’a pas été reconnue.

- Dans le menu Outil sélectionner Ardublock

- Faire le programme donné en document ressource

- Brancher votre néopixel à la carte arduino en respectant bien les branchements :

- Fil rouge : 5V

- Fil jaune : D2

- Fil noir : GND

- Cliquer sur Téléverser vers l’arduino

- Les 8 leds doivent s’allumer en rouge

2ème travail : Chaque binôme réalise un programme qui permet d’éclairer le néopixel en vert, en bleu, en blanc ou en multicolore sur les 8 leds selon la couleur choisie lors de la séance précédente.

Document ressource : La programmation de la carte arduino pour piloter notre néopixel avec Ardublock

Travail à réaliser pour répondre à la seconde fonction : être plus ou moins lumineux

Chaque équipe travaille sur le programme qui va répondre à cette nouvelle fonction.

Travail à réaliser pour répondre à la troisième fonction : pouvoir faire défiler les couleurs sur l’anneau néopixel

Chaque équipe travaille sur le programme qui va répondre à cette fonction c’est-à-dire que les couleurs vont se déplacer sur l’anneau néopixel.

Vous pouvez vous aider des 3 vidéos vues lors de la séance précédente.

Une fois, le travail terminé, compléter le schéma suivant :

Exemple :

________________________________

________________________________

________________________________

Exemple :

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Sortie

Entrées

Interface

Exemple :

________________________________

________________________________

________________________________

Exemple :

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Qu’as-tu retenu de cette séance :

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________