Comment optimiser le fonctionnement des lampadaires d’une rue ?

Mon avis :

Indiquer, par une phrase, votre avis sur la question posée. 
Dans la rue, tous les lampadaires sont allumés en même temps, alors qu’il n’y a personne. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La phrase du groupe :

Rédiger une phrase pour l’équipe faisant la synthèse des phrases de chacun.

(Phrase commune à tous les élèves de l’équipe)

Les lampadaires pourraient s’allumer que lorsqu’une présence est détectée, pour réaliser des économies d’énergie.

___________________________________________________________________________

Bilan de la classe

En communicant, les lampadaires pourraient s’allumer que lorsqu’une présence est détectée, afin de réaliser des économies d’énergies.

Problématique de la séquence :

Comment concevoir un lampadaire intelligent ?

I-Liste de matériel par ilôt:

- 1 carte microbit : https://www.technologieservices.fr/carte-micro-bit-276769.html

- 1 shield Grove : https://www.technologieservices.fr/shield-grove-micro-bit-276713.html

- 1 capteur de luminosité Grove : https://www.technologieservices.fr/capteur-de-lumiere-grove-275703.html

- 1 capteur PIR Grove : https://www.technologieservices.fr/module-mini-capteur-pir-grove-276777.html

- 1 Led Grove : https://www.technologieservices.fr/led-blanche-5-mm-grove-275716.html

- 1 PC pour la programmation et l’alimentation en USB

II-Programmation des lampadaires communicants :

Les lampadaires vont communiquer ensemble en utilisant les codes suivants :

| Groupe 200 | Code envoyé si détection de présence |
| --- | --- |
| Lampadaire 1 | Nombre envoyé = 11 |
| Lampadaire 2 | Nombre envoyé = 21 |
| Lampadaire 3 | Nombre envoyé = 31 |
| Lampadaire 4 | Nombre envoyé = 41 |
| Lampadaire 5 | Nombre envoyé = 51 |
| Lampadaire 6 | Nombre envoyé = 61 |

Modifier le programme pour que les lampadaires communiquent ensemble.

Par exemple pour le lampadaire 8, cela donne :

- Définition du numéro de groupe

- Vérification d’une donnée reçue

- Allumage du lampadaire si détection ou donnée reçue

Définir le groupe radio à 200

Montrer le numéro du lampadaire

Toujours:

Si détection de présence alors

Allumer le lampadaire

Envoyer le nombre lié à cette détection

Attendre 100ms

Si détection de présence au lampadaire précédent « code=1 » alors

Allumer la lampe

Attendre 100ms

Sinon alors

Eteindre la lampe

Attendre 100ms

Si une donnée est reçue par radio:

Si détection au lampadaire précédent alors

Mettre la variable « code » à 1

Si détection au lampadaire suivant alors

Mettre la variable « code » à 10

Conclusion :  Écrire une phrase proposée par l’équipe pour expliquer le travail réalisé

Pour que les lampadaires communiquent ensemble, nous avons défini un numéro de groupe puis envoyer et reçu des données en fonction de la détection.