Les feux de passage piéton

Coller ici la vignette de la situation problème :

Mon avis :

Indiquer, par une phrase, votre avis sur la question posée. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La phrase du groupe :

Rédiger une phrase pour l’équipe faisant la synthèse des phrases de chacun.

(Phrase commune à tous les élèves de l’équipe)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les phrases de synthèse de la classe :

Écrire les phrases proposées par chaque équipe.

Problématique de la séquence :

Comment fonctionne un feu de passage piéton traditionnel ?

Début

Description du fonctionnement des feux de passage piéton

Eteindre rouge voiture

Allumer vert voiture

Allumer rouge piéton

Bouton appel appuyé ?

Non

Oui

Attendre 2s

Eteindre vert voiture

Allumer orange voiture

Attendre 4s

Eteindre orange voiture

Allumer rouge voiture

Attendre 2s

Eteindre rouge piéton

Allumer vert piéton

Attendre 20s

Eteindre vert piéton

Allumer rouge piéton

Attendre 4s

Identification des différents éléments constituant la maquette de feux de passage piéton

Quels sont les capteurs, actionneurs et l’interface qui constituent la maquette ?

Capteur(s) : Le bouton d’appel piétons __________________________________________

___________________________________________________________________________

Actionneur(s) : Les 3 Leds du feu voiture et les 2 Leds du feu piéton _____________________

___________________________________________________________________________

Interface : La carte arduino _____________________________________________________

Synthèse :

Avant de modifier un système technique, il faut d’abord analyser et décrire son fonctionnement.

Pour réaliser cela, on observe le fonctionnement, on rédige l’algorithme correspondant et on identifie les capteurs, l’interface et les actionneurs.