| Cycle 4¦Nom : Classe : |  |  |  | Technologie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partie | Thème de séquence : Comprendre et utiliser les objets du quotidien Problématique : Comment programmer et modéliser le comportement d’un objet ? |  |  |  |  |  |
|  | Elève | Professeur |  |  |  |  |
|  | NA PA A D | NA PA A D | Eléments signifiants du socle commun observés : |  | Compétences disciplinaires travaillées : |  |
| 1 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | 4 - Mobiliser des connaissances |  | - les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions technologiques. |  |
| 2 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | 1.3 - Utiliser l’algorithmique et la programmation pour créer des applications simples |  | 1.3 - Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple. |  |
| 3 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | 4 - Mener une démarche scientifique, résoudre un problème |  | 4 - Rechercher des solutions techniques à un problème posé, expliciter ses choix et les communiquer en argumentant. |  |
| Commentaires : |  |  |  |  |  | Signatures : |

PARTIE 1 : Questions de connaissances

- Nommer chacune des 4 images ci-dessous en utilisant le vocabulaire suivant :

| Programmation par représentation graphique | Programmation en lignes de codes | Algorithme | Programmation par représentation graphique |
| --- | --- | --- | --- |

Programmation en lignes de codes ; Algorithme ; Programmation par représentation graphique

- Nommer ces deux déclenchements d’instruction :

| Séquences d’instructions | Instructions conditionnelles |
| --- | --- |

- Comment nomme-t-on une « case » mémoire stockant une donnée qui peut être fixe ou qui peut varier au cours de l’exécution d’un programme

Variable informatique

PARTIE 2 : Tâche complexe

Un objet technique du quotidien : La cafetière expresso SENSEO®.

L’étude porte sur la gestion des boutons 1 tasse et 2 tasses de cette

Bouton 1 tasse

cafetière.

L’algorithme de fonctionnement :

Lorsque l’on appuie sur le bouton 1 tasse, le café est en préparation

Bouton 2 tasses

pendant une durée de 5 secondes.
Pour la préparation de deux cafés simultanés, il faut appuyer sur le

bouton 2 tasses. Dans ce cas, la machine double le temps de préparation.
L’utilisateur peut interrompre à tout moment le cycle de préparation de café en appuyant sur le même bouton (bouton 1 tasse pour le cycle court et bouton 2 tasses pour le cycle long).

Non

Oui

Sous-programme cycle court

Le bouton 1 tasse
est appuyé ?

FIN

Compléter l’algorigramme suivant :
(5 réponses sont attendues)

Début du cycle

Le bouton 1 tasse
est appuyé ?

Préparer le café
pendant 5 secondes

Oui

Oui

Non

Non

Sous-programme cycle long

Interrompre
le cycle court

Le bouton 2 tasses
est appuyé ?

Préparer le café
pendant 10 secondes

Sous-programme
cycle court

FIN

Non

Oui

Sous-programme cycle long

Interrompre
le cycle long

Le bouton 2 tasses
est appuyé ?

Le programme de fonctionnement :

Compléter le programme ci-dessous : (9 réponses sont attendues)

Deux variables ont été utilisées :

- « BT 1 tasse », pour le bouton 1 tasse

- « BT 2 tasses », pour le bouton 2 tasses

10

Café en préparation

Le café est prêt

1

0

BT 1 tasse

2

2

Programme
compteur

Programme
principal

Programme
interruption

PARTIE 3 : Activités manipulatoires

Matériel disponible :

| - Une carte Arduino UNO - Un capteur « Bouton poussoir » | - Un capteur « Photorésistance » - Un ordinateur avec le logiciel MBlock | - Une plaque d’essais - Des câbles |
| --- | --- | --- |

Vous disposez de 10 minutes pour mettre en œuvre une des deux situations suivantes (cocher la situation choisie) :

| Situation 1 : Simuler un éclairage d’une cage d’escalier. | Situation 2 : Simuler un éclairage public autonome. |
| --- | --- |
| « L’appui sur un bouton poussoir allumera la LED intégrée à la carte Arduino UNO. Cinq secondes après le relâchement du bouton la LED s’éteindra. Une variable nommée « BP » sera affichée à l’écran de l’ordinateur et renseignera en temps réel sur l’état du capteur. » | « La valeur de la photorésistance sera relevée en permanence et sera affichée sur l’écran de l’ordinateur en temps réel à l’aide d’une variable nommée « Lumière ». En dessous d’un certain seuil de lumière, la LED intégrée à la carte Arduino UNO s’allumera. Au-dessus de ce même seuil, la LED s’éteindra » |

Document ressource :

* Les 3 broches GND sont reliées entre elles. ** Les broches 3, 5, 6, 9, 10 et 11, repérées par , proposent des sorties à fréquences variables ce qui, pour l’exemple d’une DEL, se traduit par une luminosité d’’intensité variable.

La LED de la carte est repérée par la lettre L. Elle est reliée avec la broche 13 des Entrées / Sorties numériques.

Grille d’évaluation :

| Non atteint | Partiel. Atteint | Atteint | Dépassé |
| --- | --- | --- | --- |
| Moins de 2 indicateurs du niveau « Atteint » présent. | Entre deux et 3 indicateurs du niveau « Atteint » présents. | 1. Le choix du capteur est cohérent avec la situation choisie 2. La câblage de la carte Arduino est juste 3. Le programme écrit dans MBlock répond à la situation (variable, boucle, instruction conditionnelle) 4. La connexion entre l’ordinateur et la carte Arduino est effectuée | Niveau « Atteint » + Aucune aide |