| Cycle 4¦Nom : Classe : |  |  |  | Technologie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Question | Chaine d’information et chaine d’énergie Réinvestissement |  |  |  |  |  |
|  | Elève | Professeur |  |  |  |  |
|  | NA PA A D | NA PA A D | Eléments signifiants du socle commun observés : |  | Compétences disciplinaires travaillées : |  |
| 1 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | 1.3 - Utiliser et produire des représentations d’objets |  | 4 - Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent. |  |
| 2 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | 4 - Mobiliser des connaissances |  | - les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions technologiques. |  |
| Commentaires : |  |  |  |  |  | Signatures : |

Garde boue

Calculateur et carte de puissance

Moteur électrique

Roue

Accéléromètre

Réducteur à

engrenages

Potentiomètree

Gyromètre

Colonne de direction

Guidon

Un gyropode ou transporteur personnel est un « véhicule » électrique monoplace, constitué d’une plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur se tient debout, d’un système de stabilisation gyroscopique et souvent d’un guidon de maintien et de conduite. Le gyropode réagit instantanément à l’inclinaison du corps. Penchez-vous en avant pour avancer et en arrière pour ralentir. Pour diriger, il suffit de tourner le guidon. C’est ce principe de fonctionnement qui garantit sa sécurité et sa maniabilité.

Le Gyropode

Afficheur LCD

Gyropodee se compose :

- De 2 moteurs électriques + réducteurs à engrenages entrainant les roues (un par roue)

- D’un gyromètre donnant une information sur la vitesse d’angle de chute

- D’un accéléromètre donnant une information d’angle du châssis par rapport à la verticale

- D’un potentiomètre lié à la colonne de direction (guidon) donnant une information sur l’angle par rapport à la verticale pour les virages à droite ou à gauche

- D’un calculateur (constitué de 2 microprocesseurs) traitant à partir des informations issues des capteurs, les consignes de commandes.

- D’une carte de puissance permettant la gestion de l’énergie des moteurs

- De 2 batteries au lithium-ion fournissant l’énergie aux divers éléments.

- D’un afficheur LCD à écran digital permettant d’avoir la vitesse en temps réel

batteries au lithium-ion

1/ Identifier les éléments constitutifs de la chaîne d’information et de la chaîne d’énergie présents dans l’objet ci-dessus

2/ Nommer chaque fonction des deux chaines ainsi que les interactions entre les chaînes

_______________

___________

___________

___________

____________________________

(Comptes rendus du système)

__________________

__________________

__________________

Informations à destination de l’utilisateur

________________

________________

Informations de l’utilisateur

_______________

_______________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

______________

______________

_________________

Action

__________

__________

__________

Source d’énergie

_____________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

______________

_______________

_____________

______________