| Question | Chaine d’information et chaine d’énergie Réinvestissement |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elève | Professeur |  |  |  |
|  | NA PA A D | NA PA A D | Eléments signifiants du socle commun observés : | Compétences disciplinaires travaillées : |  |
| 1 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | 1.3 - Utiliser et produire des représentations d’objets | 4 - Identifier le(s) matériau(x), les flux d’énergie et d’information dans le cadre d’une production technique sur un objet et décrire les transformations qui s’opèrent. |  |
| 2 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | 4 - Mobiliser des connaissances | - les grandes caractéristiques des objets et systèmes techniques et des principales solutions technologiques. |  |
| Commentaires : |  |  |  |  | Signatures : |

Garde boue

Calculateur et carte de puissance

Moteur électrique

Roue

Accéléromètre

Réducteur à

engrenages

Potentiomètree

Gyromètre

Colonne de direction

Guidon

Un gyropode ou transporteur personnel est un « véhicule » électrique monoplace, constitué d’une plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur se tient debout, d’un système de stabilisation gyroscopique et souvent d’un guidon de maintien et de conduite. Le gyropode réagit instantanément à l’inclinaison du corps. Penchez-vous en avant pour avancer et en arrière pour ralentir. Pour diriger, il suffit de tourner le guidon. C’est ce principe de fonctionnement qui garantit sa sécurité et sa maniabilité.

Le Gyropode

Afficheur LCD

Gyropode se compose :

- De 2 moteurs électriques + réducteurs à engrenages entrainant les roues (un par roue)

- D’un gyromètre donnant une information sur la vitesse d’angle de chute

- D’un accéléromètre donnant une information d’angle du châssis par rapport à la verticale

- D’un potentiomètre lié à la colonne de direction (guidon) donnant une information sur l’angle par rapport à la verticale pour les virages à droite ou à gauche

- D’un calculateur (constitué de 2 microprocesseurs) traitant à partir des informations issues des capteurs, les consignes de commandes.

- D’une carte de puissance permettant la gestion de l’énergie des moteurs

- De 2 batteries au lithium-ion fournissant l’énergie aux divers éléments.

- D’un afficheur LCD à écran digital permettant d’avoir la vitesse en temps réel

batteries au lithium-ion

Ordres

Accéléromètre

Gyromètre

Potentiomètre

Informations

(Comptes rendus du système)

Position des capteurs

Informations à destination de l’utilisateur

Afficheur LCD

Informations de l’utilisateur

Inclinaison de l’utilisateur

calculateur

cables

Acquérir

Traiter

Communiquer

Action

Se déplacer

Source d’énergie

Energie Electrique

2 moteurs électriques

carte de puissance

batteries au lithium-ion

réducteurs à engrenages

Roues

Alimenter

Distribuer

Convertir

Transmettre