U

U2

R2

R1

Un peu de théorie…

« Le diviseur de tension est un montage électronique simple qui permet de diviser une tension d'entrée (U), constitué par exemple de deux résistances en série (R1 et R2). Il est couramment utilisé pour créer une tension de référence (U2). » (wikipédia).

Au collège…

U

U2

R2

C

Ce montage va nous permettre de « récupérer » l’état d’un capteur sur les entrées des cartes programmables de type ARDUINO. Pour cela, nous allons remplacer R1 par le capteur C dans le montage théorique ci-dessus, ce qui nous donnera le montage ci-contre :

C’est ce montage que nous utiliserons toujours pour relier un capteur à une entrée de la carte ARDUINO.

2 cas de figure…

| Cas d’un capteur numérique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ce type de capteur a deux états, 0 ou 1 (ex. : le bouton poussoir). Autrement dit, il laisse ou non le courant passer en fermant ou en ouvrant le circuit. GND Si le capteur est ouvert, le courant ne circule pas, la tension U2 est nulle et donc, l’entrée numérique associée passe à 0. | 5V U U2 R2 C Entrée numérique |  |
| Si le capteur est fermé, le courant passe et, selon la loi d’additivité des tensions, la tension U2 = U - UC (tension aux bornes du capteur). U2 ayant une valeur non nulle, l’entrée numérique associée passe à 1. |  |  |

| Cas d’un capteur analogique |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ce type de capteur a une multitude d’états passant de 0 jusqu’à une valeur maximum (ex. : une photorésistance ou LDR). GND Autrement dit, il laisse plus ou moins passer le courant dans le circuit. Si le capteur est ouvert, le courant ne circule pas, la tension U2 est nulle et donc, l’entrée analogique associée passe à 0. | 5V Entrée analogique U U2 R2 C |  |
| Si le capteur se ferme plus ou moins, le courant passe de façon progressive et, selon la loi d’additivité des tensions, la tension U2 = U - UC (tension aux bornes du capteur). Comme la tension UC varie et que la tension U est fixe, la tension U2 varie également. Dès lors, la valeur de l’entrée analogique associée variera elle aussi proportionnellement à la valeur de U2. |  |  |