| Séquence : Simuler le fonctionnement de systèmes |  |
| --- | --- |
| Eléments signifiants du socle commun observés : | Compétences disciplinaires travaillées : |
| 2 - Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer | 2 - Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un objet. |
| 4 - Concevoir des objets et systèmes techniques | 4 - Imaginer des solutions en réponse au besoin. |
| 1.3 - Utiliser l’algorithmique et la programmation pour créer des applications simples | 1.3 - Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser, partager, construire, investiguer, prouver. |

Problématique : Comment reproduire le fonctionnement d’un objet programmé ?

Sélecteur
à 4 positions

Matériel utilisé : Logiciel en ligne Tinkercad - Module « Circuits »

(Voir la vidéo de connexion : https://www.youtube.com/watch?v=ahFOuuaS2E0)

1 - Fonctionnement à reproduire : « Le radiateur soufflant » niv.3

Le radiateur est composé d'un sélecteur à 4 positions, remplacé dans
Tinkercad par 4 boutons poussoirs (A), qui permet en pos. 1 d’arrêter le système,
en pos. 2 de de ventiler sans chauffer, en pos.3 de chauffer à 1000W et ventiler
et en pos.4 de chauffer à 2000W et ventiler. Le chauffage est assuré par de deux résistances
électriques chauffantes, remplacées dans Tinkercad par 2 lampes (B).

On retrouve enfin un moteur  qui actionne le ventilateur, un témoin lumineux  de mise sous tension et un capteur de température  qui prélève la température ambiante. Le chauffage s’arrête sitôt qu’une température ambiante prédéfinie est atteinte.

B

2 - Construire le circuit :

A l’aide de la banque de composants et de la vidéo
de présentation, réaliser le circuit ci-contre :

(Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=c_zocNxQxDo)

3 - Programmer le circuit :

A

A l’aide de l’outil « Code »		         :

- Écrire un programme qui reproduit le fonctionnement
de l’objet réel.

A l’aide du moniteur série :
- Afficher la position du sélecteur
- Sur la même ligne, afficher la valeur de la température ambiante relevée (en °C)

Un peu d’aide !

Il faudra commencer par créer trois variables : « selecteur », et « temperature » (sans accent !)

Quelques captures d’écran pour vous aider …

4 - Description du programme :

- Faire une capture d’écran de votre travail à l’aide de la touche « imp écran » de votre clavier

- Coller sur la page 2 de ce document et recadrer l’image pour ne conserver que le programme (à l’aide de la fonction « Rogner ») dans la colonne de gauche.

- Expliquer la fonction de chaque élément du programme en modifiant l’exemple proposé.

5 - Questions : (à faire sur feuille)

- Quelle est la nature du signal émis par le capteur de température ? (Numérique ou Analogique)

- Qu’est-ce qui nous permet de le savoir ?

- Avec Tinkercad peut-on reproduire parfaitement le fonctionnement souhaité ? (Justifiez votre réponse)

Description du programme

|  | - Après avoir créé une variable, ici « capteur ». - Compléter la variable avec la valeur lue sur l’entrée numérique 2. - … |
| --- | --- |