| Séquence : Simuler le fonctionnement de systèmes |  |
| --- | --- |
| Eléments signifiants du socle commun observés : | Compétences disciplinaires travaillées : |
| 2 - Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer | 2 - Simuler numériquement la structure et/ou le comportement d’un objet. |
| 4 - Concevoir des objets et systèmes techniques | 4 - Imaginer des solutions en réponse au besoin. |
| 1.3 - Utiliser l’algorithmique et la programmation pour créer des applications simples | 1.3 - Utiliser une modélisation pour comprendre, formaliser, partager, construire, investiguer, prouver. |

Problématique : Comment reproduire le fonctionnement d’un objet programmé ?

Sélecteur
à 4 positions

Matériel utilisé : Logiciel en ligne Tinkercad - Module « Circuits »

(Voir la vidéo de connexion : https://www.youtube.com/watch?v=ahFOuuaS2E0)

1 - Fonctionnement à reproduire : « Le radiateur soufflant » niv.2

Le radiateur est composé d'un sélecteur à 4 positions, remplacé dans
Tinkercad par 4 boutons poussoirs (A), qui permet en pos. 1 d’arrêter le système,
en pos. 2 de de ventiler sans chauffer, en pos.3 de chauffer à 1000W et ventiler
et en pos.4 de chauffer à 2000W et ventiler. Le chauffage est assuré par de deux résistances
électriques chauffantes, remplacées dans Tinkercad par 2 lampes (B).

On retrouve enfin un moteur  qui actionne le ventilateur et un témoin lumineux  de mise sous tension.

B

2 - Construire le circuit :

A l’aide de la banque de composants et de la vidéo
de présentation, réaliser le circuit ci-contre :

(Voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=c_zocNxQxDo)

3 - Programmer le circuit :

A

A l’aide de l’outil « Code »		         :

- Écrire un programme qui reproduit le fonctionnement
de l’objet réel.

A l’aide du moniteur série :
- Afficher la position du sélecteur

Un peu d’aide !

l faudra commencer par créer une variable « selecteur » (sans accent !)

Quelques captures d’écran pour vous aider …

4 - Description du programme :

- Faire une capture d’écran de votre travail à l’aide de la touche « imp écran » de votre clavier

- Coller sur la page 2 de ce document et recadrer l’image pour ne conserver que le programme (à l’aide de la fonction « Rogner ») dans la colonne de gauche.

- Expliquer la fonction de chaque élément du programme en modifiant l’exemple proposé.

5 - Questions : (à faire sur feuille)

- Quelle est la nature du signal émis par le capteur de température ? (Numérique ou Analogique)

- Qu’est-ce qui nous permet de le savoir ?

- Avec Tinkercad peut-on reproduire parfaitement le fonctionnement souhaité ? (Justifiez votre réponse)

Description du programme

|  | - Après avoir créé une variable, ici « capteur ». - Compléter la variable avec la valeur lue sur l’entrée numérique 2. - … |
| --- | --- |