Comment piloter notre jeu ?

Coller ici la vignette de la situation déclenchante :

Mon avis :

Indiquer, par une phrase, votre avis sur la question posée. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La phrase du groupe :

Rédiger une phrase pour l’équipe faisant la synthèse des phrases de chacun.

(Phrase commune à tous les élèves de l’équipe)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Travail attendu :

1/ Câblage du matériel

Brancher le matériel fourni comme sur l’image ci-dessous

Ajouter un buzzer en D4

Ouvrir une session sur l'ordinateur

Attendre l'ouverture de windows

Relier la carte Arduino à l'ordinateur

(Attention USB bleue)

2/ Création d'un programme graphique

Double cliquer sur l'icône du logiciel mBlock

Dans Choix des extensions \ Gérer les extensions \ Ajouter

En bas à droite changer « json files » en « zip file » et sélectionner sur le commun le fichier extension-tsuno.zip stocké dans logiciel

Dans Connecter, par port série (COM), choisir le dernier COM dans la liste.

Dans Choix des extensions, cocher UNO et Grove puis Arduino

Construire le programme ci contre

3/ Test du programme

Tester votre programme en cliquant sur

Stopper le programme en cliquant sur

Écrire sur votre feuille, l'utilité du programme en décrivant les événements programmés.

Lorsque le programme est activé, l'afficheur indique que le compte à rebours de 10s commence. Il montre ensuite le décompte.

Si l'on appuie sur le bouton 1 ou le bouton 2 alors le buzzer sonne 1s et le compte à rebours de 10s recommence.

Si le temps arrive à 0s alors l'afficheur indique Fin et le décompte s’arrête.

4/ Modification du programme du jeu

A l'aide du travail précédent, modifier le programme de votre jeu afin de le piloter avec la manette.

Modification du programme Paddle B :

Modifier le programme pour que l'afficheur indique 3 informations :

- La partie commence

- La partie est en cours

- La partie est terminée

Modification du programme Ball :

Les phrases de synthèse de la classe :

Écrire les phrases proposées par chaque équipe.

Nous avons réutilisé et modifié notre programme réalisé sur scratch afin de pouvoir faire fonctionner notre télécommande à la place du clavier

Pour connecter notre manette à l'ordinateur nous avons utilisé une carte électronique Arduino. Nous avons ensuite modifié le programme du jeu afin de faire fonctionner notre manette à la place du clavier. Pour cela, Nous avons appliqué les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage.

Problématique de la séquence :

Comment réalise-t-on une manette de jeu fonctionnelle et design ?