| Cycle 4¦Nom :______________________Prénom :____________________Classe : _____ |  |  |  |  | Technologie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | Séquence : Mesurer une haut d’eau Problématique : Avertir d’une crue ? |  |  |  |  |
|  | Elève | Professeur |  |  |  |
|  | NA PA A D | NA PA A D | Eléments signifiants du socle commun observés : | Compétences disciplinaires travaillées : |  |
| 1 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | 4 - Concevoir des objets et systèmes techniques | 4 - Associer des solutions techniques à des fonctions. |  |
| 2 | ☐ ☐ ☐ ☐ | ☐ ☐ ☐ ☐ | 1.3 - Utiliser l’algorithmique et la programmation pour créer des applications simples | 1.3 - Appliquer les principes élémentaires de l’algorithmique et du codage à la résolution d’un problème simple. |  |

Question 1 : Complétez la représentation fonctionnelle du système en vous aidant des informations ci-dessous.

Question 2 : Brancher correctement le Capteur Ultrason et LED Rouge sur la carte en vous aidant du programme (regarder questions 3 et 4)

Question 3 : Compléter cette partie de programme qui sert à calculer et à afficher la hauteur entre la route et le pont . Utiliser les variables Hauteur – Mesure – Étalonnage  :

Étalonnage c’est la hauteur entre la route et le capteur,

Mesure c’est la distance mesurée par le capteur entre le capteur et le pont.

Hauteur est la distance entre la route et le pont, c’est à dire l’étalonnage + la distance mesurée par le capteur entre le capteur et le pont.

Question 4 : Compléter la partie de programme avertissant d’une hauteur insuffisante : En cas de hauteur insuffisante, une led rouge branchée en D7 sera allumée, le message suivant sera affiché sur 2 lignes « Danger Hauteur Insuffisante » et un buzzer émettra un son pendant 10 secondes.