| + # Instruction Permanente de Sécurité ### Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETABLISSEMENT : |  | Collège |  |  |  |  |
| Laboratoire de |  | technologie | Salle : |  |  |  |
| Poste de Travail : |  | ###### Imprimante 3D Cube X |  |  |  |  |

|  |  | Attention machine dangereuse : C1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Respect des procédures : - Nettoyer et positionner le plateau en verre - Vérifier qu’il reste suffisamment de filament pour l’impression de votre pièce - Déposer de la colle sur le plateau en verre - Brancher la clef USB comportant le fichier d’impression .STL - Lancer l’impression en sélectionnant le fichier à l’aide de l’écran tactile - Surveiller l’impression (attention au décollement) - Attendre l’arrêt de la machine en fin de l’impression - Retirer le plateau en verre avec les gants - Décoller la pièce à l’aide la spatule en utilisant les gants - Nettoyer la pièce |
|  |  | Risques particuliers : - Brûlures de la peau, des cheveux ou des vêtements pendant le fonctionnement - Risque de pincement pendant le fonctionnement - Coupure ou blessure lorsque vous décollez la pièce du plateau avec la spatule (si ça dérape) |
|  |  | Equipements de protection individuelle : - Gants de protection pour l’utilisation de la spatule |
| Caractéristiques : - Alimentation : 230 V - Largeur : 515 mm - Profondeur : 515 mm - Hauteur : 598 mm - Poids : 36 kg - Volume d’impression : 275x265x240 mm - Vitesse d’impression : 15mm/s - Epaisseur des couches : 0,1mm - Matière d’impression : PLA ou ABS de diamètre 1,75mm Type de fichiers supportés : .STL |  |  |