| + # Instruction Permanente de Sécurité ### Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETABLISSEMENT : |  | Collège |  |  |  |  |
| Laboratoire de |  | technologie | Salle : |  |  |  |
| Poste de Travail : |  | ###### THERMOPLIEUSE |  |  |  |  |

|  |  | Attention machine dangereuse : C2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Respect des procédures : - Régler la butée de profondeur et l’angle de pliage - Positionner la pièce contre la butée arrière - Serrer la pièce à l’aide du serre-flanc - Régler la minuterie et mettre la machine sous tension - Plier à l’arrêt de la minuterie - Attendre le refroidissement de la pièce - Relâcher le levier - Desserrer le serre-flanc - Enlever la pièce |
|  |  | Risques particuliers : - Brûlures de la peau, des cheveux ou des vêtements |
|  |  | Equipements de protection individuelle : - Gants haute température |
| Caractéristiques : - Minuterie fin de travail - Alimentation : 230 V - Largeur : 640 mm - Profondeur : 450 mm - Hauteur : 285 mm - Poids : 15 kg - Longueur de pliage : 500 mm - Résistance chauffante alimentée en 12 V - Interrupteur général et fusible (1A) déportés sur bloc alim. - Capacité maxi de pliage 6 mm (pour PVC), 3mm (Lexan) - Angle de pliage de 0° à 120° |  |  |