|  | # Instruction Permanente de Sécurité Disposition imposée par le Décret numéro 93/41 du 11 janvier 1993 |  |
| --- | --- | --- |
| Etablissement : |  | Collège … |
| Laboratoire de Sciences et technologie : |  | Salle à moyens partagés |
| Poste de travail : |  | Scie à onglet |

|  |  | C1 Attention machine dangereuse Machine autorisée aux élèves et aux professeurs. Respecter les IPS affichées |
| --- | --- | --- |
|  |  | Respect des procédures : - Placer la pièce à découper dans le logement en « V » - Faire glisser la pièce en appui contre la butée - Serrer la pièce dans son logement pour la maintenir - Placer la lame de la scie dans le guide - Découper la pièce - Desserrer la pièce pour la libérer |
|  |  | Risques particuliers : - Attention aux doigts, risques de coupure - Placer la scie sur un support stable |
|  |  | Equipements de protection individuelle : |

| Caractéristiques : Angles de coupe verticale (90°, 45°, 360°, 30°, 22° - 5°). Angle de coupe biseauté (90°, 45°, - 45°). Fournie avec une lame de 7 dents/cm pour le travail du bois et du PVC. Scie montée sur socle en bois et avec étau de serrage. Longueur de lame : 600 mm Hauteur de lame : 45 mm Largeur de coupe à 45° : 100 mm Largeur de coupe à 90° : 170 mm Longueur de table : 400 mm Hauteur de coupe : 150 mm Poids brut : 7 kg |  |  |
| --- | --- | --- |